中捷产业园区

罗非鱼养殖优势特色主导产业发展项目

实施方案（2019年度）

申报单位：沧州渤海新区中捷产业园区农务局

县级人民政府：河北省沧州渤海新区中捷产业园区

联系人：李义显

联系电话：13833706859

通讯地址及邮编：河北省沧州渤海新区中捷产业园区

061108

电子邮箱：zjlfy2008@126.com

二〇一九年七月二十日

建设单位：河北中捷罗非鱼养殖有限公司

联   系   人：张艳红

联 系 电  话：13903270730

通讯地址及邮编：沧州渤海新区中捷产业园区061108

设计单位：北京大洋碧海渔业规划设计院

设计证书等级：农林行业（含渔港、渔业工程）专业甲级

设计证书编号：A111011523

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

发证日期：2017年12月

企业法人：刘年飞

技术总负责人：王刚

设计单位参加人员：

设计室负责人：陈佳庆（高级工程师）

项目负责人：  杨怀宁（工  程  师）

主要专业负责人及参加人员

| 专 业 | 专业负责人 | 参加人员 |
| --- | --- | --- |
| 建 筑 | 曹 南（工 程 师） | 吕晔瑾（工 程 师） 宋宝章（注册建筑师） |
| 结 构 | 杨怀宁（工 程 师） | 李 天（注册结构师） 彭 飞（工 程 师） |
| 给排水 | 李炳烨（工 程 师） | 陈佳庆（高级工程师） 范 瑛（高级工程师） |
| 电 气 | 曲 坤（高级工程师） | 李 雪（工 程 师） 毕庶民（高级工程师） |
| 概 算 | 崔雨純（造 价 师） | 梁 锦（注册造价师） |

目   录

一、基本情况	- 1 -

二、发展优势分析	- 4 -

（一）地理区位优势	- 4 -

（二）自然地理优势	- 5 -

（三）特色产业发展现状	- 6 -

（四）罗非鱼特色产业发展优势	- 7 -

（五）技术支撑优势	- 8 -

（六）园区发展特色产业的优势	- 9 -

三、实施目标	- 9 -

（一）社会效益	- 10 -

（二）经济效益	- 10 -

（三）生态效益	- 11 -

四、实施内容及资金分配	- 11 -

（一）实施内容	- 11 -

（二）建设期限与进度	- 12 -

（三）循环水养殖车间设计说明	- 12 -

五、机制创新与保障措施	- 28 -

（一）创新机制	- 28 -

（二）保障措施	- 29 -

（三）落实工作责任	- 29 -

（四）实行支部联建	- 29 -

附件：1.营业执照

2.滩涂养殖证

3.《河北省农业农村厅关于印发<河北省2019年中央财政农业生产发展等项目实施方案>的通知》的通知

4.《沧州市农业农村局关于报送2019年县级优势特色主导产业发展项目实施方案的通知》

- 一、基本情况

中捷产业园区是经河北省人民政府认定的第一批省级现代农业园区。辖区面积268平方公里，位于河北省沧州市最东部，濒临渤海，前身是成立于1956年由周恩来总理亲自命名的中捷友谊农场。历经60多年的快速发展，位居全国1700个规模农场、全省246家省级开发区前茅，成为沧州市乃至河北省现代农业发展的示范区。

中捷产业园区坚持以创新、协调、绿色、开放、共享为引领，以“农业强、农民富、农村美”为目标，以增进农民福祉为出发点和落脚点，推动农村新型社区、产业园区、生态园区“三区同建”。通过人口集中、基础设施统筹统建，打造高标准的农村新型社区，彻底改善农村居住条件；依托产业、资源、区位优势，集中建设产业园区，方便农民就地就近就业，增加农民收入；深入挖掘历史、文化、生态资源，建设集高效农业、观光旅游等于一体的生态园区，实现一二三产业融合发展，使农村的生产生活环境发生根本改观，让农民群众过上更加幸福美好的生活。

现代农业园区内现有耕地面积10万亩，可养殖水面3万亩。园区万亩土地成方连片，发展规模经营，实现了土地资源效益最大化，推动了农业产业的转型升级，园区内现有市级农业产业化重点龙头企业6家，省级农业产业化龙头企业1家。农民专业合作社40余家，经营范围涉及农作物、蔬菜种植，畜牧、水产养殖及农业机械作业服务等。

中捷产业园区内农业产业发展板块主要为：畜牧养殖、种植、水产养殖三大主导板块。其中，畜牧养殖板块以奶牛养殖为主导内容，种植板块以设施农业种植和规模大田农业生产种植为发展方向，水产养殖板块以罗非鱼苗种繁育、养殖、休闲渔业为主导内容。

中捷水产养殖产业基础优势明显，园区内典型水产养殖企业中捷罗非鱼养殖有限公司为中捷农场水产养殖业奠定了基础。经过三十多年的发展，“中捷罗非鱼”已享誉市场，成为 “绿色低碳、健康环保”的生态休闲水产养殖企业。

中捷罗非鱼养殖有限公司建有育苗、良种选育、工厂化循环水养殖车间、循环水养殖池塘等先进的养殖设施。高标准的水质化验室、鱼病检测室、微生物实验室成为标准化示范养殖的标杆企业。先后荣获“全国农垦百家良种企业”、“国家引进国外智力成果示范推广基地”、“全国水产健康养殖示范场”、“国家级农业标准化示范区”、“全国水产技术推广总站海洋渔业资源增殖放流基地”、“全国现代渔业种业示范场”、“国家级水产良种场”等七个国家级资质荣誉。

公司始终坚持“科学技术是第一生产力”的经营理念，坚持在现代渔业科技研发上的投入。在循环水标准化繁育、养殖、推广等方面一直坚持“健康生态、低碳高效”的养殖理念。与全国水产技术推广总站、上海海洋大学、中国水产科学研究院黄海水产研究所等一大批国内顶尖科研院校进行技术合作、项目推广，先后引进优势良种及多性状复合选育等技术。在2010年公司与上海海洋大学共同成功选育的“吉丽罗非鱼”，是河北省唯一经国家农业部审定的淡水鱼类新品种（SC-02-002-2009）。每年承担农业部下达的水产种质资源保护项目进行罗非鱼种质保存，承担河北省下达的水产良种繁育体系建设项目进行罗非鱼的良种繁育、推广。

近两年来在“推行绿色生产方式，增强农业可持续发展能力”这一精神的指导下，为顺应当前渔业“转方式、调结构”的趋势，探寻一种生态、健康的新型养殖技术以及可持续发展的水产管理模式，2016年引进了池塘循环水养殖技术（IPA），这一项健康高效养殖的全新理念技术，开启了一条工业化生态养殖的新路径。在大水面池塘中建起工厂化养殖水槽，按照科学的比例连接大水面的净化区。水槽内高密度养殖罗非鱼等吃食鱼类，净化区养殖滤食性鱼类净化水质，养殖用水在池塘内循环净化，不再向外排放废水，且全塘可增产50%以上。这种池塘全循环式养殖技术真正达到了小面积水槽养鱼，大面积养水净化的生态养殖的目的，使池塘自身形成一个独立的生态圈，养殖用水实现零排放。依托水产养殖特色产业的发展，结合自然资源优势，近年来大力开发休闲渔业，中捷罗非鱼养殖公司作为第二批省级休闲渔业示范基地已纳入园区全域旅游范畴，进一步助力为园区发展。

全区水产养殖产值每年达到5000万元，罗非鱼特色养殖产值达到2000余万元、占农业产值比重40%；水产养殖产业带动全区达20%的农户进行养殖及相关产业，从根本上解决了农民就业问题，养殖农户年收入达5万元以上。

中捷产业园区农务局作为园区农业主管部门，园区拥有高级水产工程师5人，工程师8人，技术工人51人。承担农业项目或技术推广工作情况。

- 二、发展优势分析

- （一）地理区位优势

中捷产业园区隶属于沧州市渤海新区，位于河北省东南部渤海西岸，沧州市最东部，地处北纬38°19′-29′，东经117°23′-39′之间。西距沧州市约60公里、石家庄市约300公里，东临黄骅港约20公里，北距天津市约100公里、北京市约240公里，距离雄安新区约200公里。是港口腹地对接国际市场的重要通道，具有纵横交错、密集便捷的“海陆空”交通网络。园区所处的渤海新区现有一个港口、石黄、津汕、沿海三条高速、G205、G307两条国道、多条省道以及朔黄、黄万、沧港三条铁路交相融汇；中捷通用机场正在加快建设，年内可正式启用；石衡沧港城际铁路、环渤海高铁和京沪二线已确定途经域内，园区处于交通网络的密集中心地带，基本形成了以国省干线为骨架、县乡道路为脉络，机场、港口及铁路交通为补充、蛛网式连接的复合路网格局，这里已成为我国北方综合交通体系最发达的区域之一。

- （二）自然地理优势

中捷产业园区地处河北平原东部，黄骅市境内东部，渤海湾西岸，主要为平原地貌，东西长约24公里，南北宽13公里。地势西南高，东北低。海拔2.5-5.5米(大古口高程)地势较平缓。土壤类型主要为潮土、沼泽土和盐土，pH值为7.5-8.2，土壤含盐量为0.1-1.5‰，主要为氯化钠。

中捷产业园区属暖温带季风型大陆性气候，气候特点是四季分明，温度适中，光照充足，雨热同季，降水集中。园区有沧县、黄骅等县排沥河道经过，另有自建的排水干渠布置其间。穿境排沥河道有南排水河、新石碑河、黄浪渠、老黄南排干、新黄南排干和群众排干，原农场自办河道有石南排干和总排干，黄浪渠和南排水河为引水服务河，河道直通渤海，每日两次潮汐纳潮。对发展渔业养殖生产，起到重要保证。

中捷产业园区所处区域是退海滩涂，在1956年建场之前是一片滨海平原，土地盐碱，洼地积水，芦苇丛生，高地泛盐，只生长一些耐碱植物。后经过几代农场人的艰苦奋斗，场地面貌发生翻天覆地的变化。除大范围自然生长的芦苇荡，散布野生的野鸡、野鸭、野兔等动物资源外，主要以农作物种植资源和渔牧养殖资源为主，其中农作物种植资源主要有中捷一号高粱、沧069西瓜、冀麦19小麦、冬枣、苜蓿、青贮玉米、棉花、草莓、冬枣、苹果、无公害蔬菜等，水产养殖资源主要有罗非鱼、南美对虾、半滑舌鳎、河蟹、皮皮虾、梭子蟹、中国对虾、梭鱼等，畜牧养殖资源主要有奶牛、蛋鸡、小尾寒羊等。丰富的生物资源为旅游产业的发展提供了良好环境依托，同时也为休闲采摘活动及农副产品的深加工奠定了物质基础。

- （三）特色产业发展现状

中捷有着得天独厚的地热及海淡水资源优势，园区水产养殖标准化发展特点，按照区域化布局、专业化生产、产业化经营的要求，巩固提高传统特色产业，积极发展新兴主导产业，把技术先进、特色突出、规模较大、效益较高的优势企业放在首要位置。以罗非鱼苗种繁育、养殖为核心，遵循节能减排循环水养殖理念、发展休闲渔业项目，沿十队北部和东部、十三队北部和盐场东部以及八队西部建成国家级标准化水产养殖基地。打造一品牌、两样板、四基地：以“中捷罗非鱼”品牌打造为基础，创建国家级罗非鱼良种繁育样板、国家级水产品养殖样板，建设国家级海水产品产学研基地、国家级水产品加工示范基地、国家级水产品创汇基地和国家级海水资源增值放流基地。

以标准化水产养殖基地建设为依托，努力打造“中捷罗非鱼”品牌，完善“品种研发—标准化养殖—产品深加工—市场推广”的水产品产业链条。使水产养殖成为中捷农业的主要技术产业，实现品牌工程。建立健全了管理过程中的可追溯制度，“中捷罗非鱼”注册的“捷海”牌商标，已连续多年被认定为省著名商标，罗非鱼产品被认定为河北省名牌产品。为了充分发挥品牌优势，把中捷罗非鱼做得更大更强。

- （四）罗非鱼特色产业发展优势

罗非鱼，又名非洲鲫鱼，属于广盐性鱼类，适宜园区盐碱地环境生长。是联合国粮农组织推荐的重要水产养殖品种之一。引进中国后经过数年发展，我国现已成为世界上最大的罗非鱼养殖国和供应国，数据显示2018年我国罗非鱼产量达160多万吨。

园区罗非鱼以中捷国家级罗非鱼良种场为基础，罗非鱼苗种的质量得到了市场高度认可。苗种销售覆盖京津冀及山东、山西、河南、江苏等地产销量达到3000万尾/年，产销率达100%。罗非鱼商品鱼在中捷盐碱地养殖，味道鲜美，肉质细嫩，可与海水鱼媲美。骨刺少，无肌间刺，食用方便、安全，适合不同消费人群，利用率高。鉴于如此优势，商品鱼市场广阔，目前中捷罗非鱼商品鱼产销量可达2500吨，销售渠道遍及超市、市场、餐饮等。目前中捷罗非鱼养殖具有完整的产业链，覆盖了苗种繁育、养殖、饲料、运输、销售、等环节。另外结合罗非鱼工程化循环水养殖这一节能减排、绿色生态的养殖模式，开发了休闲渔业项目，产业的延伸更进一步促进了本产业的发展，对中捷产业园区的水产养殖产业提升起到了引领作用。

- （五）技术支撑优势

项目承担主体单位一直坚持产学研管理理念，多年来坚持与科研院所、专业院校合作，与全国水产技术推广总站、中国水产科学院、黄海水产研究所、湖北水产研究所、上海海洋大学、河北农业大学等建有长期有效的技术合作。通过技术合作，成功完成农业部下达的种质资源保护项目和河北省下达的水产良种繁育体系建设项目，即《罗非鱼亲本保存及选育》、《罗非鱼良种选育及苗种扩繁》、《红罗非鱼多性状复合育种》和《新吉富罗非鱼种质选育及保存》、《尼罗罗非鱼越冬关键点控制技术》等项目。通过项目建设和技术的引领，苗种产量增加和质量提高，增加了良种场和养殖渔民的经济效益，销售覆盖率逐渐增加。2009年制定了沧州市地方标准《无公害食品 罗非鱼海水养殖技术规范》并发布实施；同年与上海海洋大学共同研发选育的耐盐新品种“吉丽”罗非鱼通过全国水产原良种审定委员会审定，并推广养殖。

- （六）园区发展特色产业的优势

园区将加大对基础设施配套建设，打造企业发展的平台；实行“集体研究、一会决策”的原则，进一步做好项目信息搜集、沟通联络、政策决策、跟踪协调等环节的服务工作；建立政府为主导的现代农业产业发展基金，以国家产业政策为导向，结合本地优势产业及未来产业发展趋势，给予资金支持、产业扶持。

- 三、实施目标

中捷产业园区以水产养殖优势特色主导产业发展为建设内容，具体由河北中捷罗非鱼养殖有限公司实施操作。结合企业发展现状，针对特色品种“罗非鱼”的养殖发展瓶颈进行任务目标设定。

罗非鱼养殖一直采用传统开放式流水养殖，对资源的消耗、环境的影响较大，随着国家对环境保护意识的增强，园区对罗非鱼产业化养殖提出了高标准的养殖要求，在2016年开始进行循环水罗非鱼成鱼养殖的尝试，先后建设循环水工程化养殖池塘进行示范养殖，效果明显。由于罗非鱼属于热带鱼类，为保证能够正常繁育、养殖，需要进行越冬保温，借鉴海水循环水车间工艺，计划进行罗非鱼循环水车间的建设。

设计建设罗非鱼循环水车间面积4423.21m2，建设完成后每年可培育罗非鱼苗1000万尾，实现亲鱼培育、保种，苗种繁育、培育一贯养殖，达到罗非鱼工业化养殖标准。

- （一）社会效益

项目建成后以繁育、养殖、科研、科普、开发和推广为目标，以科技为支撑，市场为导向，对促进水产养殖业的稳定健康持续发展产生积极作用。优良的品种，一方面可减少当地对南方苗种的需求量，降低病害传播风险，提高经济效益；另一方面，养殖环境的提升和良种的选育，在生长速度、抗病和抗逆性上得到较大幅度提高，进一步提高养殖户的经济效益，使养殖渔民收入得到保证，生活稳定，有利于社会的稳定发展。

- （二）经济效益

项目建成并投入使用后，可进行罗非鱼集约化循环水养殖和优质品种培育的规模化研究，技术工艺保持国际先进水平。直接效益：实施本项目后每年可向社会提供1000万尾苗种，产值1100万元；间接效益：按照养殖商品鱼规格0.75公斤/尾计算，可生产罗非鱼商品鱼750万公斤，按10元/公斤计算，农户养殖商品鱼可实现产值超7500万元元。

- （三）生态效益

循环水养殖系统对节能减排、低碳高效养殖奠定了基础，养殖过程全封闭式水处理，做到废水零排放，对环境保护起到积极作用。养殖设施的完善从基础上保证了养殖技术的提升，通过对硬件设施建设，更进一步与休闲渔业发展相匹配，对开展学生科普、渔文化展示提供更科学、系统的场地，对产业的总体发展起到积极作用。

- 四、实施内容及资金分配

- （一）实施内容

项目建设地点位于河北省沧州市渤海新区中捷产业园区内，主要建设内容为建设1座罗非鱼循环水车间，主体为一层建筑，建筑结构形式为框架结构，建筑总高度4.4米，局部高度为6.00米；占地面积4423.21m2，总建筑面积4423.21m2。车间内建设养殖池66个，循环水处理池6组，实现循环水养殖，养殖尾水零排放，配套相关运行设备26台（套）。

项目总投资532.15万元，申请补助资金500.00万元，企业自筹资金32.15万元。其中建安工程费为446.14万元，占总投资的83.84%；仪器设备购置费用为50.52万元，占总投资的9.49%；工程建设其他费用为35.49万元，占总投资的6.67%。具体资金使用详见总概算表。

- （二）建设期限与进度

建设周期为12个月，各阶段实施进度规划应按资金到位条件下的相对时间进行，大致规划如下：

①项目前期准备1个月；

②施工图设计、设备定型、招标及订货2个月；

③车间土建工程6个月；

④设备安装和试调2个月。

⑤项目试运行1个月

- （三）循环水养殖车间设计说明

1.建筑

（1）设计依据

1）房屋建筑制图统一标准(GB/T50001-2001)；

2）建筑制图标准(GB/T50104-2001)；

3）民用建筑设计通则(JGJ37-87)；

4）建筑设计防火设计规范（GB50016-2014）；

5）建筑采光设计标准（GB/T50033-2001）；

6）建筑内部装修设计防火规范（GB50222-95）(2001年修订版)；

7）《公共建筑节能设计标准》（DBJ01-621-2005）；

8）建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；

9）全国民用建筑工程设计技术措施；

（2）设计说明

循环水养殖池车间为新建建筑，为主体一层建筑，建筑结构形式为框架结构，建筑合理使用年限50年，建筑结构类别3类，耐火等级Ⅱ级，抗震设防烈度6度，建筑总高度4.4米，局部高度为6.00；占地面积4423.21m2，总建筑面积4423.21m2，其中：

4-1建筑功能分区表

| 序号 | 名称 | 面积(m²) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 养殖池 | 40*66=2640 |
| 2 | 水处理池 | 900 |
| 3 | 走廊 | 883.21 |
|  | 总面积 | 4423.21 |

1）墙体材料：框架结构外填充墙标高±0.000以下墙体采用320型海容模块，±0.000以上墙体采用250型海容模块、；外墙面层为涂料面层；

2）平面布局：建筑采用矩形的平面布局，功能区分为2部分，为养殖池及水处理池，建筑为单层建筑，入口位于建筑东西边各三个出入口。

3）立面处理：为了丰富建筑的立面效果，建筑物立面的材质选用涂料墙面。整栋建筑物的主色调为灰白色，建筑物稳重不张扬。

4）装修工程：

①地面为水性环氧涂料地面；

②屋顶喷涂聚氨酯保温材料60mm；

5）屋面工程：采用高强度彩钢卷无梁拱弧型屋面，屋面雨水采用有组织排水方式排放。

6）室外工程：

（1）散水为细石混凝土散水；

（2）台阶为细石混凝土台阶；

7）竖向设计：根据单体建筑使用要求，结合场地的地形条件和施工条件，同时要充分利用现有地形条件、尽量做到挖填方平衡、合理有效地组织交通运输和地面雨水的排放，经济合理地确定场区建筑物的竖向位置。确定循环水养殖池车间室内地坪设计标高±0.000室内外高差为0.300m。

2.结构

（1）设计依据

1）建筑结构荷载规范 GB50009-2012；

2）建筑抗震设计规范 GB50011-2010（2016年版）；

3）建筑抗震设防分类标准 GB50223-2008；

4）混凝土结构设计规范 GB50010-2010（2015年版）；

5）砌体结构设计规范 GB50003-2011；

6）建筑结构可靠度设计统一标准 GB50088-2018；

7）建筑工程设计文件编制深度的规定（建设部2016版）；

8）建筑地基基础设计规范GB50007-2011；

9）工业建筑防腐蚀设计标准GB/T50046-2018。

（2）设计荷载、使用年限和安全等级

1）设计荷载

屋面活荷载：不上人屋面0.5KN/m2。

风雪荷载：见表4-2。

表4-2  风雪荷载

| 基本风压 | 地面粗糙度 | 基本雪压 |
| --- | --- | --- |
| Wo=0.4kN/m2 | B类 | So=0.3kN/m2 |

2）抗震设防的有关参数，见表4-3。

表4-3  抗震设防的有关参数

| 抗震设防烈度 | 设计基本地震加速度值 | 设计地震分组 | 建筑场地类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6度 | 0.05g | 第三组 | III类场地 |

3）场地标准冻深：0.6m。

4）使用年限及安全等级

循环水养殖池车间主体结构承载能力为设计风荷载、雪荷载50年一遇最大荷载。结构的安全等级二级，地基基础设计等级丙级，抗震构造烈度6度，建筑设防类别丙类，框架抗震等级四级。

（3）设计说明

1）结构主要特征

①循环水养殖池车间：

循环水养殖池车间为新建建筑，共一座，主体为一层建筑，建筑结构形式为框架结构，屋面采用高强度彩钢卷无梁拱弧型屋面，±0.000以下部分墙体及其以上墙体为海容模块材料。

②车间水池

循环水养殖车间内水池包含：循环水处理池6组，具体尺寸详见相关图纸；罗非鱼养殖池66个，其净尺寸为长*宽*深=5.95m*5.9m*1m。

2）地基基础

循环水养殖池车间为一层框架结构，基础形式为柱下独立基础，以第二层粉质黏土加粉土为基础持力层，地基承载力特征值Fak=85KPa。

3）主要建筑材料材质和强度等级

①混凝土部分：

柱下独立基础、屋面梁、框架柱、水池底板为钢筋混凝土结构，混凝土强度等级C30；墙下条形基础为素混凝土结构，混凝土强度等级C30；独立基础垫层、水池底板垫层为素混凝土结构，混凝土强度等级C20。

②砌体部分：

车间墙体±0.000以上部分采用海容模块250型砌筑，厚度为250mm，±0.000以下部分采用海容模块320型砌筑，厚度为320mm；车间水池池壁采用海容模块250型及170型砌筑，厚度分别为250mm及170mm。

4）混凝土耐久性分类

±0.000以下，外漏构件等部分环境类别二b类；±0.000以上部分环境类别二a类。

5）计算软件

本工程采用中国建筑科学研究院PKPM系列程序进行结构计算。

建模：采用中国建筑科学研究院编制的《结构平面CAD软件—PMCAD》(2010年V3.1版)

结构整体计算分析:采用中国建筑科学研究院编制的《结构平面CAD软件—SATWE》（2010年V3.1版）

基础设计:采用中国建筑科学研究院编制的《基础设计软件—JCCAD》（2010年V3.1版）

（4）有关建议及先进技术应用说明

1）本工程结构设计以人为本、精益求精，努力实现建筑功能的完美需求，力求成为美观大方、经济合理的精品工程。

2）在施工图阶段，须做好施工阶段地勘报告工作。

3.电气

（1）设计依据：

建设单位提供的设计任务书及各工种提供的资料。

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008；

《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

《低压配电设计》GB50054-2011；

《建筑物防雷设计规范》GB50057—2010；

《建筑照明设计标准》GB50034—2013；

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）；

等国家和地方有关建筑电气设计规范、标准。

（2）工程概况

本工程为中捷罗非鱼循环水车间建设项目。

（3）设计范围：

循环水车间照明、动力、防雷接地等。

（4）供电电源

1）负荷等级：

根据建筑物的特点，本项目应急照明为二级负荷，采用自带电源作为备用电源，其他照明、动力用电负荷等级为三级。

2）供电电源及电压：

本工程电源引自厂区已建250kVA变配电设施，厂区原有用电负荷约为50kW，新增设备安装功率为91.66kW，计算负荷为73.33kW，足以满足生产生活需要，无需对现有变配电设施进行改造。

- 新增负荷计算：详见表4-4

表4-4  用电负荷表

| 序号 | 名称 | 设备容量kW | 需要系数Kx | 计算容量kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水养殖车间 | 91.66 | 0.8 | 73.33 |
|  | 合计 | 73.33 |  |  |

（5）配电设计

本工程单体电源由厂区已建250kVA变配电设施引入，低压：380\220V 50Hz。

室外采用YJV22铠装电缆直埋敷设，建筑物内供电采用树干和放射式相结合的供电方式。

导线、电缆选择及敷设方式：动力、照明配电导线采用BV-0.45/0.75kV聚氯乙烯绝缘导线；电气线路均采用电缆桥架敷设及金属管明敷。

设备安装：开关、插座、配电箱均暗敷。安装要求按有关规范及规定执行。

（6）照明系统

室内照明光源：一般场所为LED、荧光灯或节能型光源，有装修要求的场所视装修要求商定；

照度标准：按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2013执行，标准如下：

循环水车间       100lx     功率密度值  1.58W/m2

照明配电系统：一般照明采用单电源，混合方式配电；照明、动力分别由不同的回路供电，总进线断路器设漏电保护。

（7）防雷接地

建筑低压配电系统接地型式采用TN-S制系统，在进户处对PE线进行重复接地，中性线不准再与任何“地”作电气连接。凡正常情况下不带电的用电设备金属外壳均应与专用PE线可靠连接，PE线为黄/绿色标线。

本工程循环水车间预计雷击次数为0.052，按第三类防雷建筑考虑，建筑物的防雷装置满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入，电缆进线处的电缆金属外皮、钢导管等与电气设备接地处相连，同时在各防雷区域介面加装相应级别的浪涌抑制器。采用金属屋面作为接闪器，利用建筑物的四周的结构钢柱作为引下线，间距不大于25m，引下线上端与接闪器焊接，下端与建筑物基础底梁的上下两层钢筋内的主筋焊接。接地极为建筑物独立柱基与基础拉梁上的主筋通长焊接形成的基础接地网组成。建筑物四角的外墙饮下线在距室外地面上0.5m处设测试卡子。凡突出屋面的所有金属构件均应与接闪器可靠焊接。

本工程防雷接地、电源接地、电气设备的保护接地等的接地共用统一接地极，要求接地电阻不大于1欧姆，实测不满足要求时，增设人工接地装置。本工程电源进户处做总等电位联结（MEB），凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。

4.给排水

（1）设计依据

1）建设单位提供的本工程初步设计要求及任务书。

2）《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）

3）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002

4）《建筑设计防火规范》　GB50016-2014（2018年版）

5）建筑、结构专业提供的图纸。

（2）工程概况

1）建设项目：中捷罗非鱼循环水车间建设项目。

2）建设地点：河北省渤海新区中捷产业园区。

3）设计内容：罗非鱼循环水养殖车间给排水及通风设计。

（3）车间给排水设计

本车间采用循环水养殖系统，循环水量为养殖水量的20%，循环水处理工艺见图4-1。

图4-1循环水处理工艺图

养殖回水通过微滤机过滤后，经水泵送至循环水处理区域，经泡沫分离区域除去水中的溶解有机物和悬浮有机物，经三级沉淀池去除水中的固体污染物，进入生物过滤池，经生物滤料过滤处理后进行紫外灯消毒，然后进入给水池，给水池经增氧后送回养殖池内。另有养殖水量的15%作为补水，经处理后送入养殖池。

给水管采用UPVC管，公称压力0.6MPa。给水管道主管路均敷设在养殖池上沿，每个养殖池布置两个给水口。回水管采用UPVC管，通过地沟排入微滤机。排水管采用UPVC管，养殖池排水采用插拔管控制，排水管敷设在排水沟内。

（4）车间供气系统

车间供气气源为室外2台鼓风机，室内供气管道不在本次设计范围之内。场区内已有液氧设备，将已有液氧通入各个水循环给水池内，为养殖池内增氧。

（5）车间通风系统

车间内循环水处理区域采用4台轴流风机换气，换气次数为10次/小时，每台风量2500m3/h。车间内养殖区域采用4台轴流风机换气，换气次数为10次/小时，每台风量6000m3/h。

5.消防设计

（1）建筑消防设计

1）设计依据与标准

①《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；

②《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

③《全国民用建筑工程设计技术措施》。

④《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）(2001年修订版)。

（2）建筑

根据GB50016-2014《建筑设计防火规范》的要求，确定新建建筑物的建筑耐火等级为二级，建筑物内配备一定数量的干式灭火器。

（3）建筑材料

各建筑主体结构所选用之建筑材料的耐火极限以内墙涂料为最小（B1级），满足二级耐火等级建筑的耐火极限要求。

（4）疏散宽度

循环水养殖池车间的疏散宽度均按1.0米/100人计算，所有疏散口宽度最小为1.5米，完全符合要求，满足疏散要求。

（5）防火分区

本建筑为丁类，耐火等级2级厂房，防火分区面积不限。分为一个防火分区,建筑总面积为4423.21m2。

6.节能设计

（1）设计依据

公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）。

（2）建筑节能设计

本工程外部墙体采用250厚海容建筑模块，相应外墙传热系数为0.028w/m·k；满足DBJ01-624-205《公共建筑节能设计标准》外墙传热系数限值为1.0的要求；

（3）电气节能设计

建筑物各部位的照明功率密度值严格控制在《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）规定的范围内。

灯具控制采用集中和分散控制相结合方式。对公共场所、走廊、楼梯的照明采用集中控制或节电开关自动控制方式。

照明灯具采用节能环保的LED或T8三基色荧光灯。

电动机采用高效节能产品，其能效应符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613节能评价值的规定。

7.设计概算编制说明

（1）编制依据及说明

1）北京大洋碧海渔业规划设计院有限责任公司设计的中捷罗非鱼循环水车间建设项目初步设计图纸；

2）《河北省建筑工程概算定额（2018）》（鲁建标字(2018)29号）；

3）《河北省安装工程概算定额（2018）》；

4）河北省建设工程造价信息（沧州市价格）（2019年第06期）；

5）国家计委、建设部计价字［2002］10号文发布的《工程勘察设计收费管理规定》；

6）发改价格［2007］670号《国家发展改革委、建设部关于印发＜建设工程监理与相关服务收费管理规定＞的通知》；

7）财政部《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号）；

8）国家计委计价格［2002］1980号文《关于印发（招标代理服务收费管理暂行办法）的通知》。

（2）编制说明

1）建安工程费

本项目建安工程包括循环水养殖车间的建筑与装饰工程、结构工程、给排水工程、电气工程，总投资446.14万元。

2）仪器设备购置费

本项目购置仪器设备共26台（套），总投资50.52万元。

3）工程建设其他费

工程建设其他费用包括勘察设计费、建设单位管理费、工程监理费、招标代理服务费，费用合计为35.49万元。

①勘察设计费按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10）的有关收费标准计算，费用18.76万元。

②建设单位管理费按财政部《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号）中的总额控制数费率计取，费用8.92万元。

③工程建设监理费按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）的有关收费标准计算，费用4.47万元。

④招标代理服务费按《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关收费标准计算，费用3.34万元。

4）设计概算

项目总投资532.15万元，由建安工程费、仪器设备购置费、工程建设其他费构成。其中建安工程费为446.14万元，占总投资的83.84%；仪器设备购置费用为50.52万元，占总投资的9.49%；工程建设其他费用为35.49万元，占总投资的6.67%。

资金筹措方案为：申请补助资金500.00万元，用于建安工程投资446.14万元、仪器设备投资50.52万元；其他费用3.34万元。企业自筹资金32.15万元，全部用于其他费。

8.项目招投标方案

为维护建筑工程市场秩序，保护国家和人民利益，保证工程质量，本项目设计、施工、监理单位的选定和物资采购等均应严格按照《中华人民共和国招标投标法》、农业部《农业基本建设项目招标投标管理规定》和河北省的有关规定执行，编制招标文件，并严格按照招标文件的规定招标、开标、评标、定标，做到公开、公平、公正合理。

（1）招标依据

1）《中华人民共和国招标投标法》；

2）《农业基本建设项目管理办法》农业部令[2004]第39号；

3）《农业基本建设项目招标投标管理规定》农计发[2004]10号；

4）河北省招投标有关规定。

（2）招标范围

根据《中华人民共和国招标投标法》，为确保本项目的工程质量，项目中的建安工程进行公开招标。

（3）招标组织形式

本项目招标采用委托招标形式。

（4）招标方式

根据项目特点及项目所涉及的内容，只对项目中建安工程进行公开招标。

表4-5  招标投标事项申请表

| 事 项 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 勘察设计 | 不招标 |  |  |
| 建安工程 | 全部招标 | 委托招标 | 公开招标 |
| 工程监理 | 不招标 |  |  |
| 仪器设备 | 全部招标 | 委托招标 | 公开招标 |
| 其 他 | 不招标 |  |  |

- 五、机制创新与保障措施

项目实施采取园区政府牵头，农业主管部门组织，企业具体实施，把工作任务逐级落实，在项目建设过程中提升企业生产能力，带动园区产业发展。

- （一）创新机制

“中捷罗非鱼”注册商标“捷海”，连续多年被河北省认定为省级名牌产品，是经农业厅评定的无公害农产品生产基地。罗非鱼养殖模式在遵循节能减排、绿色生态的理念中不断发展壮大，随着养殖设施的更新，养殖理念的升级，充分发挥产业带动作用，积极解读产业政策，结合先进的设施建设发展休闲渔业旅游产业，渔旅结合创新产业结构，在旅游局的协助下，中捷罗非鱼休闲渔业示范基地已成为渤海新区全域旅游经典景点之一，在延伸产业链、发展产业优势方面形成了区域特色。

- （二）保障措施

为加强对水产优势特色主导产业项目建设工作的组织领导，专门成立由园区领导任组长，主管部门领导任副组长，各相关单位“一把手”为成员的工作领导小组，搞好顶层设计、综合协调和工作指导。领导小组下设办公室，办公室设在农务管理服务中心，具体督导跟进领导小组的工作部署，确保各项工作强力开展，有序推进。

- （三）落实工作责任

坚持把项目建设工作作为一项重要的产业工程、一项重要的政治任务来抓，切实按照责任分工，逐一细化、实化，列出时间表，明确责任人，确保各项工作按照规定时间节点有序推进。做到专款专用，保证项目资金合理分配。

- （四）实行支部联建

以实施主体单位为核心，进一步加强基层党组织力量，有效发挥基层党支部在项目建设中的阵地堡垒作用，充分发挥党员干部在项目建设中的模范带头作用，达到以党支部联建促水产养殖优势特色主导产业建设的效果。

附件1：营业执照

附件2：滩涂养殖证